江永县源口瑶族乡三源村大田2组泥石流地质灾害

治理工程施工图设计预算书

编制单位：湖南省矿产资源调查所

提交日期：二〇二四年二月

江永县源口瑶族乡三源村大田2组泥石流地质灾害

治理工程施工图设计预算书

预 算 编 制 ：李明领

审       核 ：肖伟华

编制单位：湖南省矿产资源调查所

提交日期：二〇二四年二月

目录

1、工程概况	1

2、预算工程量	4

3、预算原则及依据	7

4、费用组成及标准	8

5、预算结果	10

- 附表：

1、建安工程预算书

# 1、工程概况

2020年6月6日23时05分，江永县源口瑶族乡大田村2组发生泥石流地质灾害，造成村民李小花房屋受损。2020年8-9月多次强降雨导致溪沟改道，冲毁村民张重德房子后挡土墙，并威胁周边村民的生命财产安全。

2021年4月，根据湖南省自然资源厅、湖南省财政厅下发《关于建立地质灾害综合治理项目常态化申报制度的通知》（湘自资发[2021]24号文）的指示精神，江永县自然资源局委托湖南省矿产资源调查所（以下简称“我所”）承担该泥石流的申请立项工作。按立项相关文件要求须提交施工图设计材料，因此，我队组织相关人员编制了《江永县源口瑶族乡三源村大田2组泥石流地质灾害治理工程施工图设计报告》。

本设计针对泥石流采用的治理方案为：在b线处设计一座混凝土谷坊坝#1，长32.50m；在谷坊坝#1至大田2组河的沟道修建成排导槽，长229.00m；对排导槽所穿过的F1-F2、F3-F4两段公路进行修复，长度均为4.14m；对张重德屋后因泥石流冲毁的边坡采用挡土墙措施，采用片石混凝土重力挡土墙，挡土墙长26.40m，在其前缘设计排水沟长38.90m。

（1）谷坊坝#1工程

在b线处设计一座混凝土谷坊坝#1，长32.50m，有效高度为6m，坝下设防滑凸榫，宽3.0m，高1.0m。坝顶标高为444.62.m,坝顶设置溢流口,宽3.0m,高1.0m。谷坊坝坝身四周设HRB400级面筋，采用直径Φ=16mm编织，纵横间距0.3m，墙身采用C30混凝土浇筑，墙身设置排水孔，排水孔直径为0.5m，排水管采用Φ=500mm的波纹管，排水管进口处安装过滤网，尺寸为600mm×600mm，网格尺寸200mm×200mm；垫层厚度4.50m，采用C30混凝土浇筑，采用横排HRB400级钢筋与谷坊坝连接，间距0.3m，钢筋直径Φ=16mm；坝下设护坦，设计长度为8m，宽24.00m，护坦采用C30混凝土，上表面设HRB400级Φ=16mm面筋，纵横间距0.3m，保护层厚度0.1m，突起段设置一排Φ=160mmPVC泄水管以排除积水，间距1.0m。详见设计大样图。

（2）排导槽

在坝下南、北两岸设置护岸，护岸采用C30素混凝土，厚度按0.3m，高度按,2.0m设计，坡比为1：3.20，护岸上侧与谷坊坝相连，下侧与排导槽的喇叭口连接。在C3至C11的沟道修建成排导槽，长212.96m，截面尺寸2.0*2.0m，底采用厚0.3m的C30混凝土浇注，两壁采用厚0.3m的C30混凝土浇注，排导槽底与壁设面筋,面筋采用HRB400钢筋,面筋距表面0.1m,面筋采用Φ16钢筋编织,间距为0.2m。每隔15m设置伸缩缝,逢宽20mm,采用沥青麻筋或其他有弹性的防水材料沿内、外、顶三方填塞嵌缝,填塞深度不应小于200mm。详见设计大样图。

（3）路面修复

对排导槽所穿过的F1-F2、F3-F4两段公路进行修复，原路面长度均为4.14m,宽度分别为4.00m、3.60m，修复路面采用C30混凝土现浇,混凝土厚度为300mm，排导槽顶部路面上层纵向钢筋采用HRB400Φ20钢筋，横向钢筋采用HRB400Φ14钢筋,钢筋距表面50mm，间距均为150mm;下层钢筋横向、纵向均采用HRB400Φ12钢筋，钢筋距底面50mm，间距为150m。详见设计大样图。

（4）挡土墙

本工程针对张重德屋后因泥石流冲毁的边坡采用挡土墙措施。采用浆砌片石重力挡土墙，挡土墙长26.40m，高2.0-4.5m，厚度1.5m，基础埋深0.6m，中间设置两道伸缩缝。主要材料：采用强度等级不低于MU30粗料石，中部的块石最小厚度不小于200mm，M10水泥砂浆砌筑，垫层厚度200mm，采用C20混凝土浇筑。墙身设置一排泄水孔，泄水孔采用φ110PVC管，横向间距2.0m，直线布置，外倾坡降不小于5%。墙后设置反滤包。详见设计大样图。

（5）排水沟

在D1-D3挡土墙前缘修建内空尺寸为20cm*20cmC25砼排水沟，排水沟长38.90m。排水沟壁、底厚10cm，每10m长留伸缩缝一条，缝宽1～2cm，沥青麻丝填塞。详见大样图。

# 2、预算工程量

本项目工程量详见下表2-1～2-2。

表2-1      项目工程量汇总表

| 项目 | 数量 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谷坊坝1# | 32.50m | 开挖土方 | m3 | 1476.00 | 91（截面积）*8（厚度）+40（截面积）*18.7（长度） |  |
|  |  | 开挖石方 | m3 | 124.60 | 0.5*3+2*5+2.9*7+6.4*8+5.2*8 | 截面积*厚度后累计 |
|  |  | 回填土方 | m3 | 312.29 | 10.1（截面积）*18.7（长度）+6.6（截面积）*18.7（长度） |  |
|  |  | 模板 | m2 | 415.59 | (1.28*32.5+2.56*30.50+26.50*2.56+1.28*24)+(1.01*32.5+2.04*30.50+2.04*26.50+1.01*24+1*24) | 坝体两侧 |
|  |  |  | m2 | 108.00 | 54*2 | 基座两侧 |
|  |  | 脚手架 | m2 | 357.50 | 32.5（长）*6（高）*2（侧） | 坝体两侧 |
|  |  |  | m2 | 108.00 | 54（面积）*2（侧） | 基座两侧 |
|  |  | 钢筋Φ=16 | t | 12.59 | 24/0.3*24.45*1.58/1000*2+1/0.3*19.91*1.58/1000*2+1.5/0.3*19.91*1.58/1000*2+2/0.3*13.24*1.58/100*2*2+1/0.3*6.7*1.58/1000*2*2+22*8*0.6*1.58/1000 | 坝体+过滤网 |
|  |  |  | t | 1.86 | 1.026*0.6*8*0.6*1*1.58/1000+1.468/0.6*8/0.6*2*1.58/1000+2.198/0.6*8/0.6*3*1.58/1000+10.268/0.6*8/0.6*3.5*1.58/1000+1.267/0.6*8/0.6*3*1.58/1000+1.138/0.6*8/0.6*2*1.58/1000+1.324/0.6*8/0.6*1*1.58/1000 | 基座 |
|  |  | C30混凝土 | m3 | 789.85 | (2+3)/2*1*(32.5-3)+(3+5)/2*2*30.5+(5+7)/2*2*26.5+(7+8)/2*1*24+（3+4）/2*1*24-0.5*0.5*3.14*（8*10+5*12） | 坝体 |
|  |  |  | m3 | 432.00 | 54（截面积）*8（厚度） | 基座 |
|  |  | 波纹管Φ=500 | m | 140.00 | 5*12+8*10 |  |
| 护坦 | 8m*24m | 场地整理 | m2 | 192.00 | 8*24 |  |
|  |  | 模板 | m2 | 52.80 | （0.7+1.5）*24 |  |
|  |  | 混凝土 | m3 | 119.04 | 4.96（截面积）*24（长度） | 截面积为4.96m2长度为24m |
|  |  | 钢筋Φ=16 | t | 2.52 | 34*24*1.58/1000+80*9.7*1.58/1000 |  |
|  |  | PVC管Φ=160 | m | 22.00 | 22*1 |  |
| 排导槽 | 212.96m | 场地整平 | m2 | 156.33 | 156.33 | 直接读取数据 |
|  |  | 开挖土方 | m3 | 1650.65 | 2.3*2.6*212.96+2.3*0.77*0.5*2*212.96 |  |
|  |  | 拆除拦石坝 | m3 | 23.08 | (1.75+2)/2*2.6*2.6+2*2*2.6 |  |
|  |  | 模板 | m2 | 949.96 | 212.96*2*2+(15.63+17.43+8*2)*2 |  |
|  |  | 钢筋 | t | 23.65 | 212.96*30*1.58/1000+212.96/0.2*6*1.58/1000+(15.63+8)*10/1000+(15.63+8)/0.2*6/1000+(17.43+8)*10/1000+(17.43+8)/0.2*6/1000+(2+21)*13.0/0.2/1000 |  |
|  |  | C30混凝土 | m3 | 495.95 | 2*0.3*212.96*2+23.63*0.3*2+25.43*0.3*2+2.6*0.3*212.96+(2+21)/2*13*0.3 | 沟底+沟壁 |
|  |  | 伸缩缝 | m2 | 27.72 | 14*1.98 |  |
| F1-F2段路面修复 | 4.14m | 拆除路面 | m2 | 16.56 | 4.14*4 |  |
|  |  | 模板 | m2 | 12.88 | 0.3*4.14*2+4*2.6 |  |
|  |  | 钢筋Φ=20 | t | 0.17 | 27*2.6*2.47/1000 |  |
|  |  | 钢筋Φ=12 | t | 0.19 | (18*2.5+27*3.1+18*4.6)*0.888/1000 |  |
|  |  | C30混凝土 | m3 | 4.97 | 4.14*4*0.3 |  |
|  |  | 伸缩缝 | m2 | 2.40 | 0.3*4*2 |  |
| F3-F4段路面修复 | 2.60m | 拆除路面 | m2 | 14.90 | 4.14*3.6 |  |
|  |  | 模板 | m2 | 11.84 | 0.3*4.14*2+3.6*2.6 |  |
|  |  | 钢筋Φ=20 | t | 0.15 | 23*2.6*2.47/1000 |  |
|  |  | 钢筋Φ=12 | t | 0.17 | (18*2.5+23*3.1+18*4.2)*0.888/1000 |  |
|  |  | C30混凝土 | m3 | 4.47 | 4.14*3.6*0.3 |  |
|  |  | 伸缩缝 | m2 | 2.16 | 0.3*3.6*2 |  |
| 挡土墙 | 26.40m | 开挖土方 | m3 | 323.17 | 15.6*9+(1.57+15.6)/2*5.1+(15.6+7)/2*12.3 |  |
|  |  | 回填土方 | m3 | 164.09 | 8*9+(8+2.14)/2*5.1+(8+2.77)/2*12.3 |  |
|  |  | 外运土方 | m3 | 159.08 | 323.17-164.09 |  |
|  |  | 脚手架 | m2 | 100.12 | 100.12 |  |
|  |  | C20混凝土垫层 | m3 | 8.98 | 1.7*0.2*26.4 |  |
|  |  | 粗石料 | m3 | 175.87 | (4+7.72)/2*5.1+7.72*9+(7.72+4.72)/2*12.3 |  |
|  |  | 反滤层 | m3 | 14.76 | (0.15+0.76)/2*5.1+0.76*9+(0.76+0.15)/2*12.3 |  |
|  |  | 土工布 | m2 | 50.18 | (0.56+2.56)/2*5.1+2.56*9+(2.56+0.56)/2*12.3 |  |
|  |  | 伸缩缝 | m2 | 15.44 | 7.72*2 |  |
|  |  | 抹面 | m2 | 40.76 | (5.67+9+12.5)*1.5 |  |
|  |  | 勾缝 | m2 | 100.12 | 100.12 |  |
|  |  | PVC管Φ=110 | m | 38.64 | 24*1.61 |  |
|  |  | 草籽喷撒 | m2 | 106.86 | (2.5+4.6)/2*5.1+4.6*9+(4.6+3.1)/2*12.3 |  |
| 排水沟 | 38.90m | 开挖土方 | m3 | 5.84 | （0.6+0.4）/2*0.3*38.9 |  |
|  |  | 模板 | m2 | 31.12 | 0.2*38.9*4 |  |
|  |  | C25混凝土 | m3 | 4.28 | (（0.6+0.4）/2*0.3-0.2*0.2)*38.9 |  |
|  |  | 伸缩缝 | m2 | 0.33 | (（0.6+0.4）/2*0.3-0.2*0.2)*3 |  |

表2-2 监测预警工作量表

| - 项目 | - 仪器 | - 工作量（点次） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 地表水平位移监测 | - 全站仪（或经纬仪） | - （1+1/3）×（4×6+2×10+1×14）=77 | - 监测周期：施工期四个月及竣工后1年 |
| - 地表垂直位移监测 | - 全站仪（或经纬仪） | - （1+1/3）×（4×6+2×10+1×14）=77 |  |

# 3、预算原则及依据

1、本工程施工图设计、详细勘查报告等；

2、关于省级以上地质灾害治理项目预算内审补充要求的通知（2022.5.23）；

3、湖南省财政厅湖南省国土资源厅《关于印发省以上投资地质环境工程类项目和地质灾害勘查项目计费暂行标准的通知》（湘财建函[2014]30号）；

4、湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知湘建价〔2020〕56号；

5、湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)；

6、江永县财政局关于印发《江永县财政投资评审操作规程(试行)》的通知（江永财发[2021] 35 号）；

7、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》；

8、永州市建设工程造价站发布的永州市2023年12月信息价；

9、本工程现场施工条件及合理的施工组织方案；

10、其他有关技术标准规范；

10、“智多星”湖南2020建设工程智能云造价软件V1.0。

# 4、费用组成及标准

本项目工程施工费用为治理工程施工费用，不含施工勘查测量费；其余的工程概算按消耗量标准执行。

建筑安装工程费按照费用构成要素划分，由直接费、企业管理费、利润、绿色施工安全防护措施项目费、安全责任险和环境保护税及增值税组成。根据《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号文）有关规定计取费率，具体标准如下：

(1)直接费：包含分部分项工程和单价措施项目中的人工费、材料费、机械费及人工、材料、机械价差调整(不包括表E.22绿色施工安全防护措施项目费中(结算)的直接费部分)，但应扣除表2条中计取其他管理费的取费基数。

人工费：人工不分工种、技术等级、工资单价，以完成计量单位工程量所需全部人工费表示。人工费包括支付基本用工、超运距用工、人工幅度差、辅助用工所发生的计时工资或计件工资、奖金、津贴补贴、社会保险费及住房公积金。

材料费：材料费根据永州市二O二三年十二月建设工程材料预算价格。

施工机具使用费：按《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》（2020）执行。

(2)企业管理费与利润：按《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号文）附录C、湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)执行。

本工程企业管理费按9.65%、利润按6%计取。

(3)绿色施工安全防护措施项目费

本工程绿色施工安全防护措施项目费按4.52%计取。

(4) 安全责任险、环境保护税

本工程按费率1%取费。

(5)增值税

本工程按费率9%的销项税额计取。

# 5、预算结果

依工程量和上述计费标准，按统一的计算方法预算，建安费为214.88万元。